ชื่อนวัตกรรม อุปกรณ์Pressure Equalization Tube (PE - Tube)

ผู้จัดทำ    นายชนสรณ์  สีลา

หลักการและเหตุผล

การผ่าตัดผู้ป่วยระบบหู คอ จมูก ที่มีปัญหาหูชั้นกลางอักเสบ จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์Pressure Equalization Tube ที่มีราคาแพง และมีปัญหาในการใช้เนื่องจากอุปกรณ์สำเร็จรูปจากบริษัทมีขนาดใหญ่  ทำให้แพทย์ใช้เวลาในการใส่อุปกรณ์นานขึ้น เพิ่มระยะเวลาในการผ่าตัดมากขึ้น ดังนั้นผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะประดิษฐ์อุปกรณ์Pressure Equalization Tube ขึ้นมาใช้ทดแทน และนำมาทดลองใช้

วัตถุประสงค์

1.เพื่อความสะดวกและความรวดเร็วในการผ่าตัดหูชั้นกลางอักเสบ (Myringotomy with PE-Tube )

2.เพื่อประหยัดค่าใช่จ่ายของโรงพยาบาล

วัสดุอุปกรณ์

1. IV Catheter  no.16,18,20       2.กรรไกร      3.ไฟแช็ค       4.ไม้บรรทัด

ขั้นตอนการดำเนินการ

1.จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้คือ IV Catheter  no.16,18,20 กรรไกร ไฟแช็คและไม้บรรทัด

2.ประดิษฐ์อุปกรณ์ Pressure Equalization Tube ดังนี้

2.1นำIV Catheter (medicut) no.16,18,20ส่วนที่เป็นท่อพลาสติกมาตัดเป็นท่อน ยาว 4 mm.(IV Catheter 1 อัน แบ่งได้ 3 ท่อน )

2.2นำท่อพลาสติกที่ตัดเป็นท่อนมาขึ้นรูป โดยใช้ความร้อนดัดท่อให้มีลักษณะปลายทั้งสองด้านบานออก

2.3 นำPressure Equalization Tubeที่ประดิษฐ์ขึ้นทำให้ปราศจากเชื้อเพื่อใช้ในการผ่าตัด

3.นำสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ Pressure Equalization Tubeไปใช้กับผู้ป่วย

4.ประเมินผลลัพธ์ความพึงพอใจร่วมกับแพทย์

งบประมาณ

ตารางเปรียบเทียบราคาอุปกรณ์ Pressure Equalization Tube

| Pressure Equalization Tubeซื้อจากบริษัท | Pressure Equalization Tubeประดิษฐ์ขึ้นเอง |
| --- | --- |
| ราคาประมาณ 140-180 บาท | ราคา 15 บาท |

ผลการดำเนินการ

1  .ลดค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลในการสั่งซื้อPressure Equalization Tube  136 บาทต่อชิ้น

2. แพทย์  และพยาบาล  มีระดับความพึงพอใจในการใช้อุปกรณ์ที่ประดิษฐ์ระดับมากที่สุด

3.ระยะเวลาในการผ่าตัดลดลง

ข้อเสนอแนะ

พยาบาลประจำห้องผ่าตัดสามารถพัฒนา อุปกรณ์ Pressure Equalization Tubeได้โดยใช้วัสดุอื่นที่มีคุณภาพกว่าหรือเหมาะสมกว่าได้

แบบประเมินนวัตกรรม อุปกรณ์Pressure Equalization Tube (PE - Tube)

เพศ:	ชาย                    	 หญิง

อาชีพ:		แพทย์      	      พยาบาล

อายุ

คำชี้แจง  โปรดทำเครื่องหมาย	  ลงในช่องคะแนนตามความเป็นจริงซึ่งตรงกับความคิดเห็นของท่านเพียงคำตอบเดียว

5 หมายถึง	ในระดับ ดีมากที่สุด

4 หมายถึง	ในระดับ ดีมาก

3 หมายถึง	ในระดับดี ปานกลาง

2 หมายถึง	ในระดับดี น้อย

1 หมายถึง	ในระดับดี น้อยที่สุด

| ที่ | รายละเอียด | ระดับความพึงพอใจ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 1. | สิ่งประดิษฐ์สามารถนำไปใช้งานได้จริงและมี ความสะดวกต่อผู้ใช้งาน |  |  |  |  |  |
| 2. | ความทนทานต่อการใช้งาน |  |  |  |  |  |
| 3. | รูปร่างเหมาะสมต่อการใช้งาน |  |  |  |  |  |
| 4. | ความเหมาะสมของวัสดุที่ใช้ประดิษฐ์ |  |  |  |  |  |
| 5. | การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า |  |  |  |  |  |

ข้อเสนอแนะ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................